ШКАФ ПЕКАРСКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ШПЭ-2,04

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ШПЭ-2,04.00.000 РЭ

ВНИМАНИЕ!  Внимательно прочтите руководство, содержащее важную информацию по установке, подключению, пуску, эксплуатации и обслуживанию изделия.

- Подключение и пуск оборудования должно выполняться только специалистами специализированных организаций, имеющих право на проведения работ с теплоэлектрическим  оборудованием.

- После подключения и пуска оборудования необходимо оформить Акт пуска оборудования в эксплуатацию (Приложение Б), подписанный представителями специализированной организации и потребителя.

- В течении гарантийного срока неисправности, возникающие по вине изготовителя, устраняются персоналом сервисной службы (при наличии акта пуска оборудования).

- Представитель сервисной службы, производящий ремонт оборудования, обязан заполнить талон технического обслуживания (см. приложение В).

- В случае утери руководства по эксплуатации владелец оборудования лишается права на гарантийный ремонт. Дубликаты руководства по эксплуатации не выдаются.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

Несоблюдения правил транспортировки и хранения;

Несоблюдения правил установки и эксплуатации;

Разборки и ремонта оборудования лицами, не имеющими на это право.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	2

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4

- ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	14

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	21

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	26

- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	27

- УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	28

- УТИЛИЗАЦИЯ	29

- КОМПЛЕКТНОСТЬ	29

- СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	31

- СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ	32

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О УПАКОВЫВАНИИ	32

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	33

Приложение А Сведения о содержании драг. еталлов	34

Приложение Б Акт пуска оборудования в эксплуатацию	35

Приложение В Талон гарантийного ремонта	37

Приложение Г Акт-рекламация	39

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала и специалистов, производящих установку, подключение и техническое обслуживание шкафа пекарского электрического ШПЭ-2,04.

Сертификат соответствия № C-RU. АЮ17.В. 01216

срок действия с 08.02.2013 по 07.02.2018.

Декларация о соответствии: ТС N RU Д-RU.АВ72.В.01400

срок действия с 16.04.2014 по 15.04.2019

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА.

  - Назначение изделия.

Шкаф пекарский электрический (далее – шкаф) предназначен для выпечки широкого ассортимента хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Область применения – предприятия общественного питания или малые пекарни.

Выпечка производится на противнях, на подовых листах, в хлебных формах № 7 ГОСТ 17327-88, в кассетах хлебных форм, или в других формах.

Шкаф изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Шкаф рассчитан на работу в помещениях с температурой воздуха от 15 до 40˚С и среднемесячной относительной влажностью 80% при  27˚С.

Пример условного обозначения:

Шкаф пекарский электрический:

ШПЭ-2,04  УХЛ 4 ТУ 5151-003-7501607-95

  - Технические характеристики.

1.2.1. Шкаф работает от сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380 В c нулевым проводом или 220 В.

1.2.2.Основные параметры и размеры шкафа приведены в таблице1.

# Таблица1

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| 1. Производительность максимальная, кг/ч | 54 |
| 2. Вместимость трех камер: - хлебная форма № 7, шт. - батон 0,3 кг, шт. | 72 48 |
| 3.Количество пекарных камер, шт. | 3 |
| 5.Номинальная потребляемая мощность, кВт | 19,2 |
| 6. Диапазон установки температуры в пекарной камере, ˚С | 180 - 280 |
| 7.Время разогрева шкафа до температуры 260˚С, мин., не более | 50 |
| 8.Габаритные размеры*, мм, не более: длина ширина высота | 1180 1010 1620** |
| 9.Масса шкафа, кг, не более. | 300 |
| 10.Срок службы, лет, не менее | 8 |

*- Габаритные размеры пекарской камеры приведены на рисунке 1

**- Размер регулируемый.

  - Состав изделия.

Шкаф в соответствии с рисунком 1 состоит из корпуса с подставкой поз.1, трех пекарных камер, поз.3 и панели управления поз.2.

  - Устройство и работа.

    - Каждая камера обогревается восемью трубчатыми электронагревателями (ТЭН), расположенными горизонтально по четыре электронагревателя вверху и внизу камеры. Необходимая для выпечки температура в каждой камере автоматически поддерживается с помощью датчиков-реле-температуры.

В процессе выпечки через отверстия поз.4 в каждую камеру заливается вода, попадающая затем в испарительную ванночку поз.5, для создания необходимой влажности воздуха в пекарной камере. Воду заливать дозировано из за малых объемов емкостей за облицовкой.

Дверки пекарных камер удерживаются в закрытом положении с помощью пружин, которые позволяют фиксировать их и в открытом положении. Допускается зазор между поверхностями прилегания дверок не более 3 мм.

Элементы управления электронагревателями камер расположены на панели управления в соответствии с рисунком 2.

На панели управления расположены ручки датчиков-реле температуры и сигнальные лампы, сигнализирующие о включении электронагревателей, а также ручки переключателей верхних и нижних ТЭН.

# Рисунок 1 – Шкаф пекарский электрический ШПЭ-2,04.

Рисунок 2 – Панель управления.

Электронагреватели включаются ручкой реле-регулятора температуры (вращением ее по часовой стрелке) и автоматически выключаются и включаются с помощью реле-регулятора температуры.

Схема электрическая принципиальная и перечень электрических элементов шкафа приведены на рисунке 3.

# Рисунок 3 – Схема электрическая принципиальная.

# В1…В3 – термоограничитель ТС-SB-21-Р-М 5286-0-811-0 (MMG)

# В4…В6 – датчик реле температуры HU-30-M 4125-0-013-6 (MMG)

# Н1…Н3 – индикатор СКЛ 14.А-К-З-220-ПИ-Т2 ЕНСК433137.014ТУ

# Н4…Н6 – индикатор СКЛ 14.А-Л-З-220-ПИ-Т2 ЕНСК433137.014ТУ

# S1…S3 – переключатель ТПКП-М УХЛ4 ТУ27-51-3864-87

# К1…К3 – пускатель ПМ-12-010100 У3 В.220В ТУ16-89 ИГФР.644236.00379

# Е1…Е24 – ТЭН ТЭН-170-Б10/0,8S-220 ГОСТ 13268-88

# Х1 – блок зажимов АШГ4.835.000

  - Средства измерения, инструмент и принадлежности.

Перечень рекомендуемых средств измерений, применяемых при регламентированном техническом обслуживании и текущем ремонте приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование средств измерения и их характеристики | Наименование измеряемого параметра |
| --- | --- |
| Микроомметр Ф4104-М1 многопредельный, диапазон измерения от 0 до 10 мкОм погрешность ± 4,0 % | Сопротивление между заземляющим зажимом и металлическими частями шкафа |
| Омметр от 0 до 30 кОм 5 диапазонов ГОСТ 23706-93 | Сопротивление ТЭНов |

  - Маркировка.

    - К шкафу прикреплена  табличка, содержащая следующие данные:

товарный знак завода- изготовителя;

обозначение изделия;

технические условия;

порядковый номер (по системе нумерации завода-изготовителя);

номинальное напряжение, В;

номинальная частота, Гц;

номинальная мощность, кВт;

род тока;

обозначение степени защиты;

год и месяц выпуска.

    - Транспортная маркировка груза - по ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционных знаков: «Верх», «Хрупкое», «Осторожно», «Беречь от влаги».

Маркировка наносится окраской по трафарету на двух смежных сторонах тары.

  - Упаковка.

Каждое изделие должно быть закрыто пленкой или бумагой упаковочной, закрепленной скотчем, лентой полипропиленовой, пряжкой скобой и упаковано в деревянный ящик с полозьями. По углам ящика прибиты полосы стальной ленты.

2. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

# 2.1. Меры безопасности при подготовке изделия.

# 2.1.1. По способу защиты от поражения электрическим током шкаф соответствует 1 классу по ГОСТ Р 51374-99.

2.1.2. Распаковка, установка, подключение и опробование изделия производится специалистами по монтажу и ремонту оборудования.

2.1.3. Установка, подключение, а также техническое обслуживание и ремонт шкафа производится только при ее отключении от электросети (отключении автоматического выключателя в стационарной проводке).

2.2. Установка.

К месту установки шкаф транспортировать на поддоне упаковки. На месте установки шкаф распаковать и снять с поддона упаковки. Проверить комплект поставки согласно р. 8.

Установить шкаф в устойчивое положение. Регулировку производить при помощи опор.

После установки удалить антикоррозионную смазку.

При выборе места под установку шкафа следует руководствоваться следующими требованиями:

- расстояние от задней стенки шкафа до стены или другого оборудования должно быть не менее 0,6 м;

- для обслуживающего персонала должно быть предусмотрено рабочее место перед шкафом.

Перемещение внутри помещения для установки изделия и при ремонте производить с помощью тележки или другими подручными средствами, прикладывая усилия к каркасу изделия.

# 2.3. Подсоединение к электросети.

Установка в стационарной проводке вводного автоматического выключателя и устройства защитного отключения (УЗО), или дифференциального автоматического выключателя обязательна.

ВНИМАНИЕ! К ШКАФУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНЫ:

- НУЛЕВОЙ РАБОЧИЙ ПРОВОД;

- ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

К шкафу подвести силовой ввод электроэнергии, рассчитанный на мощность не менее 19,2 кВт при напряжении 380 В с нулевым проводом или 220 В переменного трехфазного тока частотой 50 Гц.

Установить в стационарную проводку автоматический выключатель с номинальным напряжением 380 В и номинальным током 32 А, а также УЗО с номинальным напряжением 380 В, номинальным током 32 А, номинальной чувствительностью 0,03 А и 4 полюсами или дифференциальный автоматический выключатель с характеристиками аналогичными УЗО.

Подвод к шкафу фазных проводов, рабочего нулевого провода от УЗО и провода заземления от шины РЕ распределительного щита производить кабелем или проводом сечением 4 мм2 для медных жил или 6 мм2 для алюминиевых жил.

Для проведения монтажных работ на шкафу панель управления необходимо снять. Через втулку в подставке подключить:

- фазные провода питания. (рекомендуемое сечение жилы кабеля питания не менее 6,0/10,0 мм2 (медь/алюм.);

- нулевой рабочий провод (N) к зажиму N, расположенному справа.

- провод заземления (РЕ) к зажиму , расположенному за панелью управления (рекомендуемое сечение заземляющего провода не менее 2,5 мм);

При необходимости, для соединения в систему уравнивания потенциалов всех одновременно доступных прикосновению металлических открытых проводящих частей электроустановок, сторонних проводящих частей и проводников заземления всего электрооборудования, использовать зажим «», расположенный слева.

Подсоединенный к нему эквипотенциальный провод должен быть сечением не менее фазного. Провести инструментальную проверку сопротивления между центральным болтом заземления, расположенным на дне электрошкафа и заземленными металлическими частями, оно должно быть не более 0,1 Ом. Сопротивление изоляции цепей управления и силовых цепей относительно корпуса и каждого ТЭН должно быть не менее 2 МОм.

При подсоединении  трехфазного тока напряжением 220 В без нулевого провода необходимо переставить перемычки в соответствии с рисунком 3.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

# 3.1. Меры безопасности при эксплуатации.

При эксплуатации шкафа необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- перед включением шкафа убедиться в том, что все облицовки установлены на место и закреплены;

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ШКАФА СНИМАТЬ ОБЛИЦОВКИ И УСТРАНЯТЬ НЕПОЛАДКИ;

- по окончании работы отключить шкаф от электросети;

- санитарную обработку машины производить только после ее отключения от электросети;

- вызывать электромеханика при обнаружении неисправностей;

- следить за работой дверей хлебопекарных камер: в открытом и закрытом состоянии двери должны надежно фиксироваться;

- соблюдать осторожность при постановке и съеме форм с тестом в камерах шкафа.

ПОМНИТЕ! Температура в камере шкафа достигает 300˚С;

- следить за работой устройства для создания влажности в камерах шкафа; расход воды должен быть минимально необходимым для поддержания требуемой влажности, определяемой технологией выпечки – объем воды в ванночке – 1л;

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЫТЬ ШКАФ ВОДЯНОЙ СТРУЕЙ!

Шкаф использовать строго по назначению.

В случае повреждения или сбоя в работе отключить шкаф от электросети, используя выключатель электрощита в стационарной проводке.

# 3.2. Подготовка к работе, пробный пуск.

После подключения шкафа к сети при проведении подготовительных работ, необходимо провести просушку ТЭНов в течении 2 часов при открытых дверях камер, установив следующие режимы:

Установите датчик-реле температуры на 100…150˚С, включить ТЭНы на кратковременный режим: 1 мин. Работает, 2 мин. – нет; 2 мин. Работает, 4 – нет; 5 мин. работает, 10 мин. – нет, затем оставить работать на 2 часа, отключить печь.

# 3.3. Последовательность работы.

Работу со шкафом производить в следующем порядке:

- залить воду в систему увлажнения, (воду заливать осторожно, исключая перелива в емкостях находящихся за облицовкой);

- установить ручки переключателей верхних и нижних ТЭН в требуемое положение;

- установить ручки датчиков-реле на температуру 100˚С (при этом загораются зеленые сигнальные лампочки), после отключения лампочек выждать 5–10 минут и установить ручки датчиков-реле на требуемую температуру

- по достижении заданной температуры, загрузить шкаф формами с тестом;

- по мере необходимости, определяемой технологией выпечки, регулировать температуру в камерах;

- после окончания работы установить ручки переключателей верхних  и нижних ТЭН и датчиков-реле температуры в отключенное положение, отключить шкаф от электросети выключением автоматического выключателя цехового электрощита и провести санитарную обработку внутренних поверхностей камер (после предварительного замачивания) с помощью моющего средства. Наружные поверхности шкафа протереть ветошью.

# Для предотвращения коррозии металла, после проведения санитарной обработки шкафа, его необходимо просушить, для чего включить шкаф на 10 мин., температура нагрева шкафа 260˚С.

# ВНИМАНИЕ! При выполнении технологии выпечки учесть, что в шкафу устанавливается 72 шт. форм №7.

3.4. Возможные неисправности и методы их устранения.

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 4.

# Таблица 4

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении шкафа камеры нагреваются, соответствующие светосигнализаторы не горят | Нарушен электрический контакт. Перегорела светосигнальная арматура. | Проверить состояние контактов, устранить неисправность. Проверить исправность светосигнальной арматуры, при необходимости заменить. |
| Камера шкафа медленно набирает заданную температуру. | Нарушен электрический контакт. Перегорел ТЭН камеры. | Проверить состояние контактов на стержнях ТЭН, при необходимости, произвести затяжку гаек на контактных стержнях ТЭН. Проверить исправность ТЭН, при необходимости, заменить. |

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Техническое обслуживание шкафа производится только при ее отключении от электросети (отключении автоматического выключателя в стационарной проводке).

4.1. Общие указания.

Техническое обслуживание проводить в рекомендуемые интервалы времени, определенные настоящим руководством.

# 4.2. Техническое обслуживание при эксплуатации.

4.2.1. Техническое обслуживание при эксплуатации включает проведение работ, указанных в разделе 3 настоящего РЭ в части санитарной обработки шкафа.

Этот вид обслуживания производится работниками, эксплуатирующими машину.

4.3. Регламентное техническое обслуживание.

4.3.1. Не реже одного раза в месяц необходимо:

- выявить неисправности шкафа опросом обслуживающего персонала;

- проверить шкаф внешним осмотром;

- проверить исправность защитного заземления.

К регламентному техническому обслуживанию шкафа допускаются лица, имеющие документ, удостоверяющий право производить ремонт электроустановок.

- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.

Внимание! Текущий ремонт машины производится только при ее отключении от электросети (отключении автоматического выключателя в стационарной проводке).

Один раз в 6 месяцев необходимо:

- выполнить работы предусмотренные ТО;

- подтянуть крепления датчиков-реле температуры;

- подтянуть и зачистить, при необходимости, контактные соединения токоведущих частей шкафа;

- проверить визуально герметичность трубопроводов, подтянуть резьбовые соединения;

- проверить работу механизма поворота и фиксации дверей шкафа;

- произвести, при необходимости, замену вышедших из строя комплектующих изделий.

Один раз в год необходимо:

- произвести измерение сопротивление изоляции между токоведущими частями и корпусом и сопротивление между заземляющим зажимом и металлическими частями шкафа.

Все проведенные работы отметить в учетных документах.

- УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

6.1. Шкафы должны храниться в транспортной таре в помещении или под навесом при температуре от плюс 50˚С до минус 50˚С, установленными в один ярус.

6.2. Транспортирование шкафа, упакованного в тару, допускается в закрытом транспорте: автомобильном, железнодорожном, контейнерах, речном или морском в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.3. Штабелирование при перевозке и хранении не допускается.

6.4. После транспортирования при отрицательных температурах изделие перед включением должно быть выдержано в течении 24 часов при нормальных условиях.

- УТИЛИЗАЦИЯ.

7.1. Критерии предельного состояния

Критерием предельного состояния изделия является разрушение камер.

7.2.Сведения об утилизации

7.2.1. Для подготовки изделия к утилизации провести демонтаж изделия и выбрать группы составных частей и комплектующих.

7.2.2. Утилизацию проводят в порядке, установленном соответствующими инструкциями на предприятии производящем утилизацию.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Комплект поставки шкафа приведен в таблице 5.

# Таблица 5

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ШПЭ-2,04.00.000 | Шкаф пекарский электрический ШПЭ-2,04 | 1 |  |
| ШПЭ-2,04.00.003 | Лист подовый | 6 |  |
|  | Эксплуатационная документация |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |  |

- СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

9.1. Полный установленный срок службы машины не менее 8 лет со дня ввода в эксплуатацию.

9.2. Срок хранения изделия без консервации – 12 месяцев.

9.3. Гарантии изготовителя (поставщика);

9.3.1. Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, и эксплуатации.

9.3.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца со дня ввода его в эксплуатацию.

9.3.3. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления (консервации).

9.3.4. В течении гарантийного срока службы шкафа предприятие- изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовителя, замену составных частей изделия при наличии акта ввода в эксплуатацию (Приложение Б) и акта – рекламации (Приложение Г), оформленных представителями специализированных организаций сервисного обслуживания.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате нарушения требований, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, т.е. нарушения правил монтажа, хранения, транспортирования и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Гарантия на изделие не включает техническое обслуживание в течении гарантийного срока.

    - При ремонте изделия отрывной талон (Приложение В) заполняется и изымается представителями организации сервисного обслуживания. Потребитель должен требовать от работника специализированной организации заполнения корешка талона при изъятии отрывного талона.

Завод систематически совершенствует пекарские шкафы и оставляет за собой право вносить непринципиальные изменения в конструкцию без отражения этого в руководстве.

Изготовитель: ОАО «Завод «Проммаш», РОССИЯ, 410005,

г. Саратов, ул. Астраханская, 87

- СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Шкаф перед упаковкой подвергнут консервации согласно требованиям документации.

Масла для консервации емкости ванны: масло консервационное К-17 ГОСТ 10877-76 или масло индустриальное И-20 ГОСТ 20799-88.

Срок защиты (переконсервация) – 12 месяцев.

СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  КОНСЕРВАЦИИ

Шкаф пекарский электрический ____ШПЭ-2,04________________________

Заводской номер ____________________, подвергнут консервации

согласно требованиям документации.

Штамп ОТК					Дата

консервации__________________

___________________________________

(подпись лиц, ответственных за консервацию)

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф пекарский электрический ____ШПЭ-2,04_______________________

Заводской номер __________________________, упакован согласно требованиям документации.

Штамп ОТК                                                Дата упаковки

_________________________________

(подпись лиц, ответственных за упаковку)

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф пекарский электрический _______ШПЭ-2,04_____________________

Заводской номер ______________________________,

соответствует ТУ 5151-003-7501607-95 и признан годным для эксплуатации

Штамп ОТК					Дата приемки

________________________________

(подпись лиц, ответственных за приемку)

# Приложение А

# Сведения о содержании драгоценных металлов.

# Драгоценные металлы отсутствуют.

Приложение Б

АКТ

пуска оборудования в эксплуатацию

Настоящий акт составлен на оборудование ___________________________________________________________________

(наименование и марка оборудования, заводской номер, дата изготовления)

___________________________________________________________________

Организация-потребитель_______________________________________________

(наименование и адрес)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. представителя организации потребителя)

и представителя специализированной организации___________________________

___________________________________________________________________

(наименование организации)

___________________________________________________________________

(Ф.И.О. представителя специализированной организации)

___________________________________________________________________

и удостоверяет, что:

оборудование __________________________________________________________________

(наименование и марка)

__________________________________________________________________

пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором

№ ___________ от ____________________ 20___ г.

между организацией потребителем оборудования и специализированной организацией

___________________________________________________________________

(наименование, дата пуска в эксплуатацию)

Акт составлен и подписан:

| Организация – потребитель оборудования | Представитель специализированной организации |
| --- | --- |
| _____________________ (МП Подпись) | ___________________________ (МП Подпись) |

« ___ » ______________ 20__  г.

Приложение В

Талон гарантийного ремонта

Талон изъят ___________________________________________________________________________________________

Неисправность ________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Что сделано ___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Представитель специализированнойорганизации__________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и подпись)

__________________________________________________________________________________корешок талона № 1

Талон гарантийного ремонта

Талон изъят ___________________________________________________________________________________________

Неисправность ________________________________________________________________________________________

Что сделано ___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Представитель специализированной организации _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и подпись)

___________________________________________________________________________________корешок талона № 2

отрывной талон № 2

________________________________________ заводской № _________________________________

(оборудование)

Дата выпуска ___________________

Штамп ОТК

Дата ввода в эксплуатацию ____________________________

Потребитель и его адрес

______________________________________________________________________________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей:

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Представитель специализированной организации ______________   ___________________

(подпись)                                   (дата)

Потребитель ____________________   ____________

(подпись)                                               (дата)

М.П.

____________________________________________________________________________________отрывной талон №  1

______________________________________ заводской № ___________________________________

Дата выпуска ___________________

Штамп ОТК

Дата ввода в эксплуатацию ____________________________

Потребитель и его адрес _______________________________________________________________________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Представитель специализированной организации ______________   ____________

(подпись)	          (дата)

Потребитель ____________________   ____________

М.П.	 (подпись)	        (дата)

Приложение Г

Акт–рекламация

Настоящий акт составлен представителем организации–потребителя ______________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование, адрес организации, Ф.И.О., должность представителя)

_____________________________________________________________________________________

и представителя специализированной организации _______________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование, адрес организации, Ф.И.О., должность представителя организации)

_____________________________________________________________________________________

Наименование и марка изделия ________________________________________________________

Предприятие–изготовитель __________________________________________________________________________________________________________________

Номер изделия________________________________________________

Дата выпуска_____________________________________________

Дата пуска в эксплуатацию _________________________________________

Комплектность изделия (да, нет) ____________________________________

Что отсутствует ________________________________________________________________

Данные об отказе изделия

Дата отказа___________________________________________

Перечень дефектов и отклонений_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Для устранения причин отказа необходимо:______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Представитель организации–потребителя                ____________           ________________________

(подпись)	 		(Ф.И.О.)

М.П.

Представитель

специализированной организации _____________           ___________________

(подпись)	                       (Ф.И.О.)

.М.П

Перечень

организаций по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию изделий, выпускаемых ОАО «Завод «Проммаш».

| # Наименование организации | # Фактический адрес | # Контактный телефон |
| --- | --- | --- |
| # ООО «Оптим Трейд» | # г.Биробиджан, ул. Советская,44, оф.12 | # (42622) 4-12-47, 3-31-18 # ehnik 1З@mail.ru |
| # ООО «Оборудованиеторг» | # г.Волгоград, пр.Ленина,110 | # (8442) 27-10-82, 49-18-29 # spk@palerom.ru |
| # ООО «ВПЦО «Фавор» | # г.Волгоград, ул.Богомольца,9 | # (8442) 70-98-90, 70-74-42,70-78-87, 70-79-77 # favore@avtig.ru |
| # ООО «ТД «Универсал» | # г.Екатеринбург, ул.Волгоградская,193, оф.1302 | # (343) 344-51-06, 379-64-16 # tk_universal@mail.ru |
| # ООО «Промторгтехника» | # г.Калининград, # Киевский пер., д.1 | # (4012) 64-16-62, Ф.64-36-20 # comerc2 @mail.ru |
| # ООО «ККМ-Торг-Сервис» | # г.Кемерово, пр-т Ленина,27 | # (3842) 35-88-59, 35-84-48 # Manager-oz@kkmserv.ru |
| # ООО «ТДК-Торг» | # г.Красноярск, ул.Дубровинскоко,112 | # (391) 211-55-55 # vrn@td-k.krsn.ru |
| # ООО «МПК Фирма «Сибком» | # г.Красноярск, ул.Спандаряна,12 | # (391) 227-05-53, 28-72-05, 27-65-77 # sibkom@ktk.ru |
| # ООО «Профессиональное оборудование» | # г.Липецк, ул.Балмочных, С.Ф. Владение 11 | # (4742) 23-81-61 # vpolyakov @t-d.ru |
| # ИП «Эльстар» | # г.Махачкала, ул.Буйнакского,75 | # (8722) 67-89-72 # elstar05@gmail.com |
| # ООО «Биохимтех» | # г.Москва, ул.Талалихина,33 | # (495) 363-38-01, 956-63-15 # epishina @bioshop.ru |
| # ООО «Эгма трейдинг» | # г.Москва, Старопетровский проезд, 11 | # (495) 785-21-11, 150-33-09 # miz@ronida.ru |
| # ПК «Муромторгтехника» | # г.Мурманск, ул.Олега Кошевого,5 | # (8152) 24-52-14, 24-52-41 # pkmtt@online.ru |
| # ООО «ТД Оборудование» | # г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 35 | # (383) 217-70-00 # nsk@t-d.ru # suluynova@t-d.nsk.su |
| # ООО «Оренбургторгтехника» | # г.Оренбург, ул.Терешковой,136 | # (3532) 38-18-02, 36-74-72, 27-65-77 # ortt@rambler.ru |
| # ООО «Ресурс-комплект сервис» | # г.Саратов, ул.Шехурдина, 42 | # (8452) 38-53-53 # zuev@resurs-complekt.ru |
| # ООО «Цунтр Технол. Оборудования» | # г.Томск, ул.Лебедева, 96 | # (3822) 45-18-85, 45-16-90 # cto2@yandex/ru |
| # ООО ТФ «Регион | # г.Уфа, ул. Дмитриева, 9 | # (3472) 53-95-90, 53-03-83 # region@ufanet.ru |
| # ЗАО «Челябторгтехника» | # г.Челябинск, пр.Ленина, 2В | # (3512) 775-00-40, 775-00-25 # sitkin_av@mail.ru |
| # ООО «ТД «Аланта» | # г.Челябинск, ул.Клары Цеткин, 11 | # (3512) 266-44-74, 266-49-48 # logist4@t-d.chel.ru |
| # ОДО «Клонтин» | # РБ, г.Минск, ул. Филимонова, 12-3 | # (017) 235-26-43 # snab@endwest.ru |
| # «ТУЛГА Техееремж» ХХК | # Монголия, Улан-Батор, ул.Их Тойруу | # 8(10-976-11)352-425 # tulgateh@yahoo.com |
| # «Торговый Дизайн» | # г.Новокузнецк, Кемеровская область, Пр. Строителей, 80 | # (3843) 73-89-91 # Info nvk@t-d.ru # yatsynina@t-d.ru |
| # ООО «Симеко» | # г.Ульяновск, ул. Урицкого, 29 | # (8652) 36-10-84 (85) # Ank731@rambler.ru |
| # ООО «ТехноФаза» | # г.Биробиджан, ул.Ш-Алейхема, 78-А, оф. 2 | # (42622) 33-1-18 # Techno.faza@yandex.ru |